- Counter

- Timer

شمارنده‌ی دیجیتال     راهنمای کاربر

Pulse Meter

معرفی

دستگاه شمارنده‌ی دیجیتال شرکت داتیس انرژی برای کاربردهای مختلف به عنوان شمارنده، تایمر و پالس متر در اتوماسیون صنعتی و کنترل حرکت طراحی شده است.

کار این دستگاه بر اساس اندازه‌گیری زمان‌های تولید شده توسط پالس‌های ورودی یا شمارش تعداد پالسها و یا کنترل بر اساس زمان تایمر است. دقت اندازهگیری دستگاه در حد ده میکروثانیه است و فرکانس‌های تا حد صد کیلوهرتز قابل اندازهگیری است؛ که البته برای به دست آوردن این عددها سنسور متصل به دستگاه نیز باید قابلیت‌های الکتریکی و مکانیکی لازم مانند حداکثر زمان پاسخ، حداکثر فرکانس سوئیچ کردن و بیشترین دور مجاز را داشته باشد.

مودهای کارکرد دستگاه در قالب دو منوی Function (شامل فرکانس، فاصله‌ی زمانی، سرعت، شمارش پالس که شامل اندازه‌گیری طول و زاویه هم است و حالت تایمر، که مستقل از پالس ورودی است) و Mode (با قابلیت انتخاب 21 حالت از سه دسته‌بندی تکی، وابسته و دوتایی) تعریف می‌شود که با ترکیب آن‌ها و همچنین با تعریف ضرایب عددی مختلف برای خروجی و یا تعریف میکروسوئیچ‌های بیرونی برای کنترل مقادیر، می‌توان بیش از 100 کاربرد متنوع را پیاده‌سازی نموده و از دستگاه استفاده کرد.

ویژگی‌های دستگاه _____________________

- بیش از 100 مود کارکرد برای کاربردهای مختلف در صنعت

- دو ورودی سنسور A و B با کارکرد مستقل یا مرتبط با هم

- اتصال تا حد سه سوییچ‌ کنترل‌کنندهی بیرونی برای Reset یا Inhibit

- دو رله‌ی 3 آمپر با خروجی‌های N.O. و خروجی N.C. یک رله

- یک خروجی قطع و وصل از نوع Open Collector

- خروجی جریان 4-20mA

- ارتباط سریال (RS485)

- دو نمایشگر شش رقمی و هفت LED نشانگر وضعیت‌های خاص

منوی اصلی ________________________

با نگه داشتن دکمه‌ی  به مدت سه ثانیه منوی اصلی قابل دسترسی است.

برای حرکت در بین گزینه‌ها از دکمه‌های  و  استفاده می‌شود. برای وارد شدن به هر کدام از گزینه‌های منو دکمه‌ی  باید فشرده شود و برای خارج شدن و بازگشت به منوی قبلی می‌توان از دکمه‌ی  استفاده کرد.

در منوهایی که مقدار عددی دارند، می‌توان با استفاده از دکمه‌ی  در بین ارقام حرکت نمود و با دکمه‌های  و  مقدار رقم‌ها را افزایش یا کاهش داد. در این حالت رقمی که در حال تغییر است، چشمک می‌زند. رقم آخر سمت چپ در هنگام پایین آمدن، بعد از رقم صفر به علامت منفی (–) تبدیل می‌شود. با فشار دکمه‌ی  در منوهای عددی می‌توان مقدار تنظیم‌شونده را برابر با صفر نمود.

اگر با دکمه‌ی  از منوها خارج شویم و به صفحه‌ی اصلی برگردیم، تغییرات داده شده ذخیره نمی‌شود. همین‌طور اگر دستگاه داخل یکی از منوها باشد و در همان وضعیت رها شود، بعد از یک دقیقه به صفحه‌ی اصلی باز می‌گردد و همچنان چیزی ذخیره نمی‌شود. تنها در حالتی تغییرات داده شده در منوها ذخیره می‌شوند که در داخل منوها دکمه‌ی  را به مدت 3 ثانیه نگه داریم. در این هنگام پیغام  SAUEd نمایش داده می‌شود و دستگاه به صفحه‌ی اصلی برمی‌گردد.

گزینه‌های منوی اصلی عبارتند از:

- Functn  Function

- modE   Mode

- PrSCAL  Prescaler

InPut  Input

OutPut  Output

منوی Function _________________________

کاربردهای اصلی دستگاه در پنج بخش اصلی دسته‌بندی شده‌اند که در منوی Function قابل انتخاب هستند:

- FrEq . Frequency

- IntErU.   Interval

- SPEEd  Speed

- Countr  Counter

- tImEr  Timer

پس از انتخاب نوع Function از میان پنج گزینه‌ی بالا می‌توان یکی از واحدهای از پیش تعریف شده برای آن را انتخاب نمود.

دسته‌بندی Frequency شامل کاربردهای مربوط به شمارش تعداد پالس‌ها در یک بازهی زمانی است. Frequency شامل واحدهای زیر است:

- rPm RPM (Revolutions per minute)

- rPS RPS (Revolutions per second)

- HZ Hz

- KHZ kHz

با انتخاب واحدهای RPM (دور در دقیقه) و RPS (دور در ثانیه) و قرار دادن ضریب عددی 360 (یا 2π یعنی283/6) در منوی Prescaler می‌توان درجه (یا رادیان) بر دقیقه و درجه (یا رادیان) بر ثانیه را نیز نمایش داد. البته این در حالتی است که از سنسور القایی استفاده می‌شود. در صورتی که از روتاری انکودر استفاده شود، باید ضریب Prescaler را بر Resolution انکودر یعنی تعداد پالس در دور آن تقسیم کرد.

دسته‌بندی Interval شامل کاربردهای مربوط به اندازه‌گیری فاصله‌ی زمانی بین پالس‌ها است که ممکن است اندازه‌گیری بازه‌های زمانی متفاوت یا دوره‌ی تناوب یک سیکل تکراری باشد. دسته‌ی Interval شامل واحدهای زیر است:

## uSEC Microsecond (μs)

## mSEC Millisecond

## SEC Second

## mn=SE Minute:Second

## hr=mn Hour:Minute

دسته‌بندی Speed شامل کاربردهای مربوط به اندازه‌گیری سرعت خطی است. در این حالت طول مسافتی که در بین دو پالس طی می‌شود، همیشه باید در منوی Prescaler، صرف نظر از واحد انتخاب شده برای سرعت، برحسب میلی‌متر اعمال شود. برای اندازه گیری سرعت دور یک دایره باید طول کمان طی شده در هر پالس را وارد نمود که نسبتی از ضرب قطر دایره در عدد π خواهد بود. در حالتی که سرعت جسم از سنسور A تا سنسور B محاسبه می‌‌شود، فاصله‌ی دو سنسور در Prescaler وارد خواهد شد. دسته‌ی Speed شامل واحدهای زیر است:

- mm/SE  Millimeters/Second

- Cm/SE  Centimeters/Second

- m/SE  Meters/Second

- m/mn  Meters/Minute

- Km/hr  Kilometers/Hour

دسته‌بندی Counter شامل کاربردهای مربوط به شمارش خالص تعداد پالس‌ها یعنی بدون واحد است و فقط یک گزینه دارد:

- Count  Count

علاوه بر شمارش تعداد، اندازه‌گیری موقعیت (Position)، طول (Length) و یا زاویه (Angle) با انتخاب واحد Count و تعیین فاصله یا زاویه‌ی بین دو پالس به عنوان ضریب بر حسب میلی‌متر و سانتی‌متر برای طول و درجه و رادیان و میلی‌رادیان برای زاویه و غیره در منوی Prescaler امکان‌پذیر است.

دسته‌بندی Timer شامل کاربردهای مربوط به شمارش زمان سپری شده و نمایش آن و کنترل دستگاه‌های بیرونی بر اساس زمان است. در این حالت بر خلاف حالتهای پیشین، پالسهای ورودی اندازه‌گیری نمی‌شوند و تایمر به طور مستقل پیش می‌رود و فقط ممکن است با استفاده از دکمه‌های تعریف‌شده‌ یا یک پالس ورودی صفر شود یا بایستد و بعد از تغییر وضعیت دکمه (فشرده شدن یا رها شدن دکمه) یا تغییر پالس، به شمارش خود ادامه دهد. تایمر شامل واحدهای زیر است:

## uSEC Microsecond (μs)

## mSEC Millisecond

## SEC Second

## mn=SE Minute:Second

## hr=mn Hour:Minute

در حالت‌های فرکانس و سرعت و فاصله‌ی زمانی در صورتیکه پالسی در ورودی دیده نشود، بعد از گذشت پنج دقیقه پیغام tmE.Out (Time Out) نمایش داده می‌شود. یعنی حداکثر زمان انتظار برای پالس بعدی پنج دقیقه است و مثلا حداقل دور موتور قابل نمایش 0.2 RPM است. فاصله‌های بین پالس کمتر از 10 میکروثانیه نیز به عنوان صفر در نظر گرفته می‌شود. حداکثر زمان قابل نمایش توسط تایمر در حالت hr=mn  و برابر 999 ساعت یعنی 41 روز است.

در تمام حالات اعداد بزرگتر از شش رقم به شکل nx10E (ضریب توان ده) نمایش داده می‌شوند.

1742E3    1742 x 103 = 1,742,000

منوی Mode ____________________________

در منوی Mode یکی از حالت‌ها و ترکیب‌هایی که با دو پالس ورودی A و B می‌توان تعریف کرد، انتخاب میشود. یعنی تعیین می‌شود که فرکانس، فاصله‌ی زمانی، سرعت و شمارش، بین کدام پالس‌ها و در چه شرایطی باید اندازه‌گیری شود. این منو خود شامل سه دسته‌بندی است که فقط یکی را می‌توان انتخاب نمود و هر دسته‌بندی شامل چند حالت است که در جمع، کلا 21 حالت وجود دارد:

SinGLE Single

rELAtd Related

dUAL  Dual

شکل Single یا تکی یعنی این که پالس ورودی A به تنهایی و به طور مستقل از B اندازه‌گیری می‌شود و شامل حالت‌های زیر است:

An--An An--An (A-ON to A-ON)

طول زمان از لحظه‌ی فعال شدن سنسور A تا فعال شدن بعدی سنسور A و یا فرکانس یا شمارش لبه‌های بالارونده

An--Au An--Au (A-ON to A-OFF)

طول زمان از لحظه‌ی فعال شدن سنسور A تا غیرفعال شدن سنسور A (زمان فعال ماندن یا طول پالس)

Au--An  Au--An (A-OFF to A-ON)

طول زمان از لحظه‌ی غیرفعال شدن سنسور A تا فعال شدن سنسور A (زمان غیرفعال ماندن)

Au--Au Au--Au (A-OFF to A-OFF)

طول زمان از لحظه‌ی غیرفعال شدن سنسور A تا غیرفعال شدن بعدی سنسور A و یا فرکانس یا شمارش لبه‌های پایین رونده

شکل Related یا وابسته یعنی این که پالس ورودی A با توجه به پالس B اندازه گرفته می‌شود و شامل حالت‌های زیر است:

An--bn  An--bn (A-ON to B-ON)

از فعال شدن سنسور A تا فعال شدن سنسور B

A Atbn  A At bn (A at B ON)

شمارش ورودی سنسور A یا فواصل دو فعال شدن آن در زمانی که B فعال است

A Atbu  A At bu (A at B OFF)

شمارش ورودی سنسور A یا فواصل دو فعال شدن آن در زمانی که B غیرفعال است

A AtbP  A At bP (A at B Period)

شمارش ورودی سنسور A یا فواصل دو فعال شدن آن در فاصله‌ی دو فعال شدن B

AStrbn  A Str bn (A Started with B-ON)

ورودی سنسور A (فاصله‌ی دو فعال شدن) یا شمارش A در حالتی که که مقدارش با فعال شدن سنسور B صفر می‌شود.

AEndbn  A End bn (A Ended with B-ON)

ورودی سنسور A (فاصله‌ی دو فعال شدن) تا زمانی که سنسور B فعال شود

AEndbS  A End bS (A Ended with B Set Value)

ورودی سنسور A (فاصله‌ی دو فعال شدن) تا زمانی که مقدار پالس B به مقدار تنظیم شده برسد که این مقدار در منوی تنظیمات پیشرفته وارد می‌شود.

Encodr  Encodr (Encoder A and B)

در این حالت دو خروجی A و B روتاری انکودر به ورودی‌های A وB وصل می‌شود. به این ترتیب جهت چرخش انکودر توسط دستگاه مشخص می‌شود و عدد شمارش اضافه یا کم می‌شود و مسافت و زاویه یا سرعت یا فرکانس نشان داده می‌شود. جهت چرخش انکودر در این حالت در سمت چپ نمایشگر دوم به شکل علامت n (به معنی Clockwise) یا u (به معنی Counterclockwise) نمایش داده می‌شود.

شکل Dual یا دوتایی یعنی این که هر دو ورودی A و B هم‌زمان و جداگانه نمایش داده می‌شود، یا یک ترکیب ریاضی (جمع، تفریق، ضرب و یا تقسیم) (Arithmetic) از پالس‌های ورودی A و B نمایش داده می‌شود که این ممکن است ترکیب فرکانس‌ها، سرعت‌ها، فاصلههای زمانی یا شمارش‌ها باشد و شامل حالت‌های زیر است:

dUAL n dUAL n (A-ON-to-ON & B-ON-to-ON)

نمایش هر دو مقدار سنسور A و B از فعال شدن تا فعال شدن بعدی هر کدام یا فرکانس یا شمارش لبه‌های بالا رونده

dUAL u dUAL u (A-OFF-to-OFF & B-OFF-to-OFF)

نمایش هر دو مقدار سنسور A و B از غیرفعال شدن تا غیرفعال شدن بعدی هر کدام یا فرکانس یا شمارش لبه‌های پایین رونده

- A Sumb A SUm b (A + B)

- A Subb A SUb b (A - B)

- A mULb A mUL b (A × B)

- A  / b A / b   (100 × A /󠄭 B)

- SUb /b SUb/b (100 × (A - B) / B)

- SUb /A SUb/A (100 × (A - B) / A)

- A /Sum A/SUm (100 × A / (A + B))

در دو حالت dUAL n و dUAL u نمایشگر اول (اصلی) مقدار ورودی A و نمایشگر دوم مقدار ورودی B را نشان می‌دهد. در حالت‌های ترکیب ریاضی، نمایشگر اول حاصل ریاضی و نمایشگر دوم مقدار ورودی B را نمایش خواهد داد. در هر صورت عملکرد رله‌ها و غیره بر اساس مقدار نمایش داده شده در نمایشگر اول خواهد بود.

منوی Prescaler _________________________

با منوی Prescaler می‌توان یک ضریب دلخواه را برای هر کدام از ورودی‌های A وB تعیین نمود که در مقدار نمایش داده شده ضرب می‌شود. با انتخاب واحدهای از پیش تعریف شده در هر Function این عدد برابر با 1 باقی می‌ماند و نیازی به تغییر آن نیست ولی بر حسب کاربرد، مثلا در شمارش‌های دسته‌ای یا برای تصحیح مقادیر فرکانس یا زمان می‌توان ضریبی را اضافه کرد.

این ضریب به شکل nx10E (ضریب نرمال شده‌ی n و توان ده) تعریف و اعمال می‌شود و با تغییر مقادیر n وE می‌توان ضرایب دلخواه در بازه‌ی 1.000 x 10-9 تا 9.999 x 109 را تنظیم کرد.

- 2.125E7    2.125e+7 = 2.125 x 107 = 21,250,000

- 1.631-5    1.631e-5 = 1.631 x 10-5 = 0.00001631

همان طور که گفته شد، در حالت نمایش سرعت خطی، این ضریب حتما باید شامل مسافت طی شده بین دو پالس بر حسب میلی‌متر باشد.

در چهار حالت آخر Dual که مربوط به اندازهگیری نسبت دو ورودی است، یک ضریب 100 نیز در محاسبات اضافه می‌شود و نیازی به اضافه کردن دوباره‌ی آن در منوی Prescaler نیست. در این چهار حالت ضریب Prescaler برابر با 1 می‌ماند.

همچنین توجه کنید که در حالت‌های ترکیبی Dual ضرایب Prescaler به طور جداگانه در ورودی‌های A و B اعمال خواهد شد. و اگر بخواهیم ضریبی در حاصل عمل ضرب یا تقسیم اعمال شود، باید فقط Prescaler برای A یا B را مقدار دهیم.

منوی Input ____________________________

با منوی Input نوع ورودیهای A و B از نظر NPN یا PNP بودن و Normally Open یا Normally Closed بودن مشخص میشود. این مشخصات برای دو ورودی A و B جداگانه تعیین می‌شود

- A  n/P  A Input NPN/PNP

- b  n/P  B Input NPN/PNP

تنظیمات هر کدام از ورودی ها شامل گزینه‌های زیر است:

- nPn n.o  NPN N.O.

- nPn n.c  NPN N.C.

- PnP n.o  PNP N.O.

- PnP n.c  PNP N.C.

منوی Output ___________________________

با منوی Output نوع خروجی دستگاه انتخاب میشود و مقادیر مورد نظر برای عمل کردن خروجی‌ها، یعنی بازه‌ی روشن بودن (حد پایین و بالا)، هیسترزیس (عددی بین 1 و 100،000) و مقدار تاخیر برای روشن شدن رله (تا حد 6000 ثانیه) تنظیم می‌شود.

ابتدا نوع خروجی از یکی از گزینه‌های زیر انتخاب میشود:

- rELAy1  Relay 1

- rELAy2  Relay 2

- oPEnCo  Open Collector Output

- Currnt  Current Output

- rS-485  RS-485

گزینه‌های بعدی منو با توجه به انتخاب گزینه‌‌ی اول ممکن است تنظیم مقادیر بازه‌ی روشن شدن دو رله و هیسترزیس و تاخیر آن‌ها،

- on LOW   On Range Lower Point

- onHIGH   On Range Upper Point

- ontImE  On Time

- HyStEr   Hysteresis

- dELAy  Delay

مقادیر بازه‌ی روشن شدن ترانزیستور،

- on LOW   On Range Lower Point

- onHIGH   On Range Upper Point

- ontImE  On Time

مقادیر مربوط به خروجی جریان 4mA و 20mA،

- 4 mA  Value Set for 4 mA

- 20 mA  Value Set for 20 mA

و یا تنظیمات ارتباط سریال باشند.

- bAUd Baud Rate

- Addr Address

مقادیر مربوط به روشن شدن رلهها برای هر کدام به طور جداگانه و دلخواه تنظیم می‌شود و آزادی عمل زیادی در این زمینه وجود دارد. اگر مقادیر حد بالا و پایین روشن شدن یک خروجی با هم برابر باشند، به معنی غیرفعال بودن آن خروجی است. مقدار پیش‌فرض برای همه‌ی اعداد حد روشن شدن برابر با صفر است.

تنظیمات رله‌های Relay1 و Relay2 و خروجی Open Collector دارای گزینه‌ی اختیاری on Time است که زمان وصل ماندن رله را مشخص می‌کند. رله با ورود به بازهی تنظیم شده در on Low و on High وصل می‌شود و در دو حالت قطع می‌شود:

- اگر مقدار on Time برابر با صفر باشد، بر اساس مقادیر on Low و on High عمل می‌کند. یعنی اگر عدد نمایشگر خارج از بازه‌ی دو مقدار بالا باشد، رله قطع می‌شود.

- اگر مقدار on Time با عددی برابر با 1 تا 6000 ثانیه تنظیم شده باشد، رله فقط با به پایان رسیدن این زمان قطع می‌شود. حتی اگر مقدار نمایش داده شده با رسیدن به مقدار Reset Point صفر شود.

برای هر رله یک LED (OUT1 و OUT2) در صفحه‌ی جلوی دستگاه وجود دارد که وضعیت روشن یا خاموش بودن آن را نشان می‌دهد. چشمک زدن LED نشان‌دهنده‌ی زمان تاخیر تنظیم شده قبل از روشن شدن رله است. همچنین روشن بودن دو عدد LED دیگر (PS1 و PS2) در جلوی دستگاه نشان می‌دهند که مقادیری برای روشن و خاموش شدن دو رله تنظیم شده است. بازه‌ی روشن و خاموش شدن رله‌ها با توجه به شکل موجود در انتهای این راهنما است.

خروجی جریان با توجه به مقدار در حال نمایش و مقادیر داده شده برای 4mA و 20mA، به طور خطی تغییر می‌کند.

برای اطلاع از نحوه‌ی ارتباط سریال و فرمت داده ها با شرکت تماس بگیرید.

یک نمای کلی از گزینه‌های منوی اصلی در زیر آمده است.

| Functn Function | FrEq Frequency | rPm RPM |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rPS RPS |  |
|  |  | HZ Hz |  |
|  |  | KHZ kHz |  |
|  | IntErU Interval | uSEC Microsecond (μs) |  |
|  |  | mSEC Millisecond |  |
|  |  | SEC Second |  |
|  |  | mn=SE Minute:Second |  |
|  |  | hr=mn Hour:Minute |  |
|  | SPEEd Speed | mm/SE Millimeters/Second |  |
|  |  | Cm/SE Centimeters/Second |  |
|  |  | m/SE Meters/Second |  |
|  |  | m/mn Meters/Minute |  |
|  |  | Km/hr Kilometers/Hour |  |
|  | Countr Counter | Count Count |  |
|  | tImEr Timer | uSEC Microsecond (μs) |  |
|  |  | mSEC Millisecond |  |
|  |  | SEC Second |  |
|  |  | mn=SE Minute:Second |  |
|  |  | hr=mn Hour:Minute |  |
| modE Mode | SinGLE Single | An--An An--An (A-ON to A-ON) |  |
|  |  | An--Au An--Au (A-ON to A-OFF) |  |
|  |  | Au--An Au--An (A-OFF to A-ON) |  |
|  |  | Au--Au Au--Au (A-OFF to A-OFF) |  |
|  | rELAtd Related | An--bn An--bn (A-ON to B-ON) |  |
|  |  | A Atbn A At bn (A at B ON) |  |
|  |  | A Atbu A At bu (A at B OFF) |  |
|  |  | A AtbP A At bP (A at B Period) |  |
|  |  | AStrbn A Str bn (A Started with B-ON) |  |
|  |  | AEndbn A End bn (A Ended with B-ON) |  |
|  |  | AEndbS A End bS (A Ended with B-Set Value) |  |
|  |  | Encodr Encodr (Encoder A and B) |  |
|  | dUAL Dual | dUAL n dUAL n (A-ON-to-ON & B-ON-to-ON) |  |
|  |  | dUAL u dUAL u (A-OFF-to-OFF & B-OFF-to-OFF) |  |
|  |  | A SUmb A SUm b (A + B) |  |
|  |  | A SUbb A SUb b (A - B) |  |
|  |  | A mULb A mUL b (A × B) |  |
|  |  | A / b A / b (100 × A /󠄭 B) |  |
|  |  | SUb /b SUb/b (100 × (A - B) / B) |  |
|  |  | SUb /A SUb/A (100 × (A - B) / A) |  |
|  |  | A /SUm A/SUm (100 × A / (A + B)) |  |
| PrSCAL Prescaler | PrSC A Presc. A | 1.000E0 Mantissa: 1.000 ~ 9.999 1.000 x 100 Exponent: -9 ~ 9 |  |
|  | PrSC b Presc. B | 1.000E0 Mantissa: 1.000 ~ 9.999 1.000 x 100 Exponent: -9 ~ 9 |  |
| InPut Input | A n/P A Input NPN/PNP | nPn no NPN N.O. |  |
|  |  | nPn nc NPN N.C. |  |
|  |  | PnP no PNP N.O. |  |
|  |  | PnP nc PNP N.C. |  |
|  | b n/P B Input NPN/PNP | nPn no NPN N.O. |  |
|  |  | nPn nc NPN N.C. |  |
|  |  | PnP no PNP N.O. |  |
|  |  | PnP nc PNP N.C. |  |
| OutPut Output | rELAy1 Relay 1 & rELAy2 Relay 2 | on LOW On Range Lower Point | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  |  | onHIGH On Range Upper Point | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  |  | ontImE On Time | 0 ~ 6000 Sec |
|  |  | HyStEr Hysteresis | 1 ~100,000 |
|  |  | dELAy Delay | 0 ~ 6000 Sec |
|  | oPEnCo Open Collector Output | on LOW On Range Lower Point | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  |  | onHIGH On Range Upper Point | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  |  | ontImE On Time | 0 ~ 6000 Sec |
|  | Currnt Current Output | 4 mA Value Set for 4 mA | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  |  | 20 mA Value Set for 20 mA | Lim Lo ~ Lim Hi |
|  | rS-485 RS-485 | bAUd Serial Baud Rate | 300 ~ 128000 bps |
|  |  | Addr RS-485 Address | 1 ~ 65000 |

منوی تنظیمات پیشرفته __________________

با نگه داشتن دکمه‌ی  به مدت سه ثانیه منوی تنظیمات پیشرفته قابل دسترسی است. همانند منوی اصلی، برای وارد شدن به هر کدام از گزینه‌های منو دکمه‌ی  باید فشرده شود و برای بازگشت به منوی قبلی می‌توان از دکمه‌ی  استفاده کرد. عملکرد دکمه‌ها در این منو و روند تغییر و ذخیره‌ی مقادیر بر طبق توضیحات داده شده در ابتدای راهنما در بخش منوی اصلی است.

گزینه‌های منوی تنظیمات پیشرفته عبارتند از:

- dEcPnt  Decimal Point

- CorECt  Correction

- rStPnt  Reset Point

- HoLd m  Hold Maximum

- b SEtP  B Set Point

- LIm HI  Set Range Upper Limit

- LIm Lo  Set Range Lower Limit

- button  Buttons

- LOCK  Lock

منوی Decimal Point

در این منو تعداد رقم‌های اعشار برای مقدار در حال نمایش و یا مقادیر تنظیم شونده در منوها مشخص می‌شود. محل نقطه‌ی جداکننده‌ی اعشار با استفاده از دکمه‌های  و  تغییر می‌کند. طبیعتا در هنگام نمایش مقدار کانتر، تایمر، سرعت و غیره، با بزرگ‌تر شدن آن و افزایش ارقام سمت چپ ممیز، محل ممیز جابجا شده و رقم‌های کم اهمیت‌تر اعشار نمایش داده نخواهند شد.

منوی Correction

اگر بخواهیم همیشه مقدار ثابتی به عدد فرکانس، سرعت، زمان، یا شمارشی که نمایش داده می‌شود، اضافه شود، آن مقدار در این منو وارد می‌شود که می‌تواند عددی منفی نیز باشد. مقدار نقطهی شروع شمارش در حالت کانتر یا تایمر را نیز با همین منو میتوانیم تنظیم کنیم.

منوی Reset Point

در مواقعی که بخواهیم عدد شمارش، فاصله، زاویه، زمان و یا حتی سرعت نمایش داده شده با رسیدن به نقطهای صفر شود، مقدار آن نقطه را در اینجا تنظیم می‌کنیم. مثلا اگر تنظیمات نمایش را بر حسب زاویه قرار داده‌ایم و می‌خواهیم مقدار آن در 360 درجه صفر شود، مقدار این قسمت را برابر با 360 قرار می‌دهیم. یا اگر میخواهیم تایمر بعد از 3500 میلی ثانیه ریست شود، این مقدار را برابر با 3500 قرار می‌دهیم.

مقدار Reset Point در حالت‌های Counter و Timer در صفحه‌ی اصلی نیز نمایش داده می‌شود و در آنجا نیز قابل تغییر و تنظیم است. مقدار فعلی در نمایشگر بالا و Reset Point در نمایشگر پایین نمایش داده می‌شود.

در صفحه‌ی اصلی با فشار دکمه‌ی  رقم سمت راست چشمک‌زن می‌شود و این مقدار قابل تغییر می‌گردد. می‌توان با دکمه‌ی  در میان ارقام حرکت نمود و با استفاده از دکمه‌های  و  مقدار هر رقم را تغییر داد. با استفاده از دکمه‌ی  صفحه از حالت ویرایش خارج می‌شود و مقدار تغییر یافته ذخیره می‌گردد.

منوی Hold Maximum

این امکان برای مواقعی است که می‌خواهیم دستگاه بیشترین مقداری را که به آن می‌رسد، نگه دارد و نمایش دهد. مثلا برای دیدن بیشترین سرعت یا بیشترین زاویه در لحظه‌ی پرتاب یک جسم، این گزینه را ON می‌کنیم. در این حالت مقدار فعلی در نمایشگر بالا و بیشترین مقدار در نمایشگر پایین نمایش داده می‌شود.

منوی B Set Point

در این قسمت مقدار سنسور B برای مود Related، حالت AEndbS یعنی A Ended with B Set Value تنظیم می‌شود.

منوی Limit High و Limit Low

اگر بخواهیم برای مقادیر تنظیمی برای روشن و خاموش شدن خروجی‌ها در منوی Output و سایر مقادیر تنظیمی یک حد بالا یا حد پایین تعیین کنیم، از این قسمت استفاده می‌کنیم.

منوی Buttons

در این قسمت می‌توان کاربرد سه دکمه یا میکروسوئیچ بیرونی متصل به پین‌های RESET (Pin5) و INB (Pin 2) و INA (Pin 1) را برای استفاده به عنوان Reset با اتصال به ولتاژ، Reset با اتصال به زمین، Inhibit با اتصال به ولتاژ و یا  Inhibit با اتصال به زمین تغییر داد.

گزینههای ممکن برای سه ورودی به شکل زیر است:

- r PIn5        RST Pin (Pin No. 5)

  - rStUdc  Reset by VDC

  - rStGnd  Reset by GND

  - InhUdc  Inhibit by VDC

  - InhGnd  Inhibit by GND

- b PIn2 / A PIn1 INB / INA Pin (Pin No. 2 / 1)

  - SIG In  Signal Input

  - rStUdc  Reset by VDC

  - InhUdc  Inhibit by VDC

به طور پیش‌فرض پین RESET به عنوان Reset با اتصال به ولتاژ و پینهای INB وINA  به عنوان ورودی Signal استفاده می‌شوند.

توجه داشته باشید که برای استفاده از Pin5 به عنوان Reset یا Inhibit با اتصال به VDC یا GND، جامپرهای زیر باید در روی برد وصل شوند:

منوی Lock

این منو امکان قفل کردن گزینه‌های منوی اصلی و تنظیمات پیشرفته را می‌دهد. در این حالت مقادیری مثل Function و Mode و مقادیر تنظیم خروجی‌ها قابل تغییر نخواهند بود و فقط قابل مشاهده هستند.

در حالت قفل در صورتی که بخواهیم مقادیر منوها را ذخیره کنیم، پیغام LOCKEd نمایش داده می‌شود.

| dEcPnt Decimal Point |  | 0.00000 ~ 000000. |
| --- | --- | --- |
| CorECt Correction |  | -99,999 ~ 99,999 |
| rStPnt Reset Point |  | Lim Lo ~ Lim Hi |
| HoLd m Hold Maximum |  | On / Off |
| b SEtP B Set Point |  | Lim Lo ~ Lim Hi |
| LIm HI Set Range Upper Limit |  | -99,999 ~ 999,999 |
| LIm Lo Set Range Lower Limit |  | -99,999 ~ 999,999 |
| button Buttons | r PIn5 RST Button Pin No. 5 | rStUdc Reset by VDC |
|  |  | rStGnd Reset by GND |
|  |  | InhUdc Inhibit by VDC |
|  |  | InhGnd Inhibit by GND |
|  | b PIn2 INB Button Pin No. 2 | SIG In Signal Input |
|  |  | rStUdc Reset by VDC |
|  |  | InhUdc Inhibit by VDC |
|  | A PIn1 INA Button Pin No. 1 | SIG In Signal Input |
|  |  | rStUdc Reset by VDC |
|  |  | InhUdc Inhibit by VDC |
| LOCK Lock |  | on On |
|  |  | oFF Off |

یک نمای کلی از گزینه‌های منوی تنظیمات پیشرفته در زیر آمده است.

عملکرد دکمه‌ی  و سوئیچهای متصل به دستگاه _____

دکمه‌ی  مقدار نمایش داده شده در صفحه‌ی اصلی را، چه تعداد، فاصله یا زمان باشد و چه سرعت یا فرکانس، صفر می‌کند.

با فشار دادن این دکمه در داخل منوهای تنظیم عددی مقادیر، مقدار مورد تنظیم برابر با صفر می‌شود.

با نگه داشتن دکمه‌ی  به مدت سه ثانیه پیغام Device Reset نمایش داده می‌شود و دستگاه ریست می‌شود.

dEUICE

rESEt

با نگه داشتن هم‌زمان دکمه‌های  و  به مدت سه ثانیه، پیغام Factory Reset نمایش داده می‌شود و همه‌ی مقادیر منوها به حالت تنظیمات کارخانه بازنشانی می‌شود.

- FACtry

- rESEt

سه پین شماره‌ی 5 و 2 و 1 پشت دستگاه با نام‌های RESET و INB و INA را می‌توان به سوئیچ‌های بیرونی متصل کرد و کاربرد Reset یا Inhibit را برای هرکدام در منوی تنظیمات پیشرفته تعریف کرد.

در کاربرد Reset همانند کاربرد دکمه‌ی  مقدار نمایش داده شده در صفحه‌ی اصلی صفر می‌شود.

در کاربرد Inhibit مقدار نمایش داده مهار شده و نگه داشته می‌شود. یعنی مثلا شمارنده یا تایمر جلو نمی‌رود و پس از رها شدن سوئیچ،  شمارنده یا تایمر به کار خود ادامه می‌دهد.

می‌توان با تعریف معکوس دکمه‌ها از نظر ولتاژ، از عملکرد عکس آنها نیز استفاده کرد. یعنی با رها شدن یک دکمه عمل Reset یا Inhibit انجام شود و با فشرده شدن دکمه، روند شمارش یا تایمر و غیره ادامه پیدا کند.

مثال‌هایی از کاربرد دستگاه در اندازه‌گیری‌های صنعتی ___

فرکانس چرخش موتور برحسب دور بر دقیقه یا دور بر ثانیه با سنسور القایی یا روتاری انکودر

- Function = FrEq  (rPm, rPS,…)

- Mode = SinGLE (An--An)

- Prescaler = 1.000E0, 1/Resolution (Pulse per Revolution)

شمارش اجسام عبوری از روی یک نوار نقاله

- Function = Countr (Count)

- Mode = SinGLE (An--An / Au--Au)

فرکانس رد شدن اجسام بر حسب تعداد در ثانیه، تعداد در دقیقه و ضرایب آن‌ها مثلا تعداد 100 تا در ثانیه

- Function = FrEq (HZ, KHZ,…)

- Mode = SinGLE (An--An)

- Prescaler = 1.000E0 (1), 6.000E1 (60),1.000-2 (0.01)

شمارش پالس‌های روتاری انکودر و تبدیل آن به زاویه و موقعیت

- Function = Countr (Count)

- Mode = rELAtd (Encodr)

- Prescaler = 360/Resolution, 2π*Diameter/Resolution

زمان (سیکل) عبور اجسام (زمان‌های فعال شدن سنسور)

- Function = IntErU (uSEC, mSEC,…)

- Mode = SinGLE (An--An)

مدت زمان عبور یک جسم از روبروی سنسور

- Function = IntErU (uSEC, mSEC,…)

- Mode = SinGLE (An--Au)

سرعت عبور اجسامی که از روبروی یک سنسور عبور می‌کنند، با در دست داشتن فاصله‌ی بین دو جسم (L)

- Function = SPEEd (mm/SE, Cm/SE,…)

- Mode = SinGLE (An--An)

- Prescaler = L (mm)

زمان یا سرعت حرکت جسمی از محل سنسور A تا محل سنسور B

- Function = IntErU, SPEEd (mSEC, SEC, mm/SE, Cm/SE,…)

- Mode = rELAtd (An--bn)

- Prescaler = L (mm) (Sensor A to B Distance)

اندازه‌گیری طول جسم عبوری از روبروی سنسور B با استفاده از شمارش پالس‌های سنسور A

- Function = Countr (Count)

- Mode = rELAtd (A Atbn)

- Prescaler = L (mm)

فاصله‌ی شکاف‌های جسم عبوری از روبروی سنسور B با استفاده از شمارش پالس‌های سنسور A

- Function = Countr (Count)

- Mode = rELAtd (A AtbP)

- Prescaler = L (mm)

محاسبه‌ی موقعیت یک جسم که از جلوی سنسور B می‌گذرد، با استفاده از شمارش تعداد پالس‌های A و فعال یا غیرفعال شدن ورودی B

- Function = Countr ( Count)

- Mode = rELAtd (AStrbn)

- Prescaler = L (mm) (A Pulse Period)

- Input B = N.O. (when passing), N.C. (when getting away)

زمان عبور یک جسم از روبروی سنسور و محاسبه‌ی زمان عبور برای مسافت دلخواه از روی زمان یک تناوب (در این حالت ضریب را برابر نسبت مسافت مورد نظر به طول یک پالس قرار می‌دهیم)

- Function = IntErU (uSEC, mSEC,…)

- Mode = rELAtd (A Atbn)

- Prescaler = d/L

نسبت نرخ عبور مایع از دو فلومتر (تقسیم ورودی A بر B )

- Function = SPEEd, FrEq,… (mm/SE, HZ,…)

- Mode = dUAL.(A  / b)

خطای نسبی یا تفاوت ورودی یک سنسور با سنسور مرجع (نسبت تفاضل دو ورودی به یک ورودی)

- Function = SPEEd, FrEq,… (mm/SE, HZ,…)

- Mode = dUAL (SUb /b)

غلظت یک مایع در ترکیب دو مایع که هرکدام با یک لوله وارد مخزنی می‌شوند (نسبت یک ورودی به جمع دو ورودی)

- Function = SPEEd, FrEq,… (mm/SE, HZ,…)

- Mode = dUAL (A /SUm)

محاسبه‌ی تعداد موجود در داخل یک مکان با حساب تفاضل تعداد ورود به مکان و خروج از مکان

- Function = Countr ( Count)

- Mode = dUAL (A SUbb)

برش یک ورق روی نوار نقاله با استفاده از انکودر یا تایمر

- Function = tImEr

پرس کردن اجسام عبوری به مدت زمان مورد نظر و انجام هر عمل متناوب مربوط به خاموش و روشن کردن یک یا دو چیز

- Function = tImEr

| Relay OFF: Relay ON: بازه‌ی روشن و خاموش شدن رله‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OnLow |  | OnLow + Hyst |  | After Delay |  | After Delay |  | OnHigh - Hyst |  | OnHigh |  |  |  |
| OFF |  |  |  |  | Delay |  | ON |  | Delay |  | OFF |  |  |  |  |
| OFF |  |  | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFF |  |  |

مدل‌های دستگاه و نمای پنل جلو و اتصالات پشت دستگاه

سایر مشخصات فنی

- تغذیه‌ی ورودی:   220V AC

- ولتاژ خروجی:      +12V DC

- ابعاد:      48x48x112 mm

ضمن سپاسگزاری از حسن انتخاب شما، شرکت صنایع داتیس انرژی پذیرای هر گونه سوال و پیشنهاد در مورد این محصول می‌باشد. در صورت بروز ایراد فنی و یا اشکال در نصب و راه اندازی، قبل از هر گونه اقدام به تعمیر، با تلفنهای خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید و یا دستگاه را به مراکز فروش ارسال نمایید.

تلفن : ۴۷ و ۶۶۳۹۸۵۳۸ – ۰۲۱                                                                                   www.datisenergy.com